长江上游降水与径流特征分析

冯亚文   任国玉

中国气象局气候研究开放实验室，国家气候中心，北京100081

摘 要

长江上游流域面积占整个长江流域总面积的一半以上，区域地形复杂，自然地理环境多样，受不同气候类型的影响，降水的时空分布很不均匀，水文现象错综复杂。三峡大坝即将完全竣工，南水北调西线工程将来可启动，在这种背景下研究长江上游地区降水量、径流量的变化及其相互关系变得十分必要。本文利用长江上游地区60个国家基本、基准气象站的降水资料和干流区3个水文控制站的径流资料，对长江上游地区的降水、径流特征以及降水和径流的相关性进行了分析。得出以下主要结论：

整个长江上游地区年降水量近50年呈现下降的趋势，秋季降水的显著减少是年降水减少的主要原因，其中9月份降水下降趋势极显著，对整个上游地区降水量的下降起决定作用。降水下降趋势和上升趋势的气象站点空间分布相对集中，呈上升趋势的气象站主要分布在屏山站以上流域。对长江上游60个气象站月降水线性回归方法趋势检验统计表明，整个上游地区具有上升趋势的气象站个数占参与统计气象站总数的百分比，1-3月平均在80%以上，4-8月5个月都在50%以上，即全年中共有8个月（1-8月）有超过一半的气象站月降水序列趋势检验结果呈上升趋势，9-12月以具有下降趋势的气象站占优势，所占百分比在参与统计气象站总数的60%以上。

径流丰枯变化的年际差异不大，但年内分配极不均匀。近20年，屏山站以上流域流量偏丰，寸滩站和宜昌站流量偏枯，整个上游地区目前仍处于流量偏枯的状态。流量集中在6-10月，其中7-10月为连续4个流量最大的月份；夏秋季节流量占全年流量的近80%。整个上游地区径流年、季、月丰枯变化不具有一致性，从近53年年径流趋势来看，屏山站呈现上升的趋势，寸滩、宜昌两站显示下降趋势，但均不显著。面雨量与相应径流量相关性分析：屏山以上流域有8个月隔月相关比同期相关性强，川江段和整个上游地区同期面雨量与径流量有很好的正相关性，川江段一年中除1月外，其余11个月都通过了显著性检验，整个上游地区则一年12个月均通过了显著性检验。季、年面雨量与径流量亦具有很好的正相关性，除冬季为外其余季节都表现为极显著。

关键词：长江上游；降水；径流；趋势